AI SERVO PLATFORM {Final Version}

其分析架構如下~~~~

階段一：[ 戰略意圖層] Future Facing & Task Dispatcher依據未來運維需求及40 Scenarios模型庫，再根據殘差作為回饋信號，當殘差持續增大時，觸發模型重訓或特徵權重調整，來動態智慧調度決定本週期(Cycle) 的分析目標與特徵權重，其演算法組合只在性能下降時才觸發重新設定。當模型庫40個情境與新工況的相似度都低於閾值時，觸發專家手動新增情境模式避免撞機並等待專家人工介入

待4小時重訓週期到時，再全量訓練並入庫，擴展為第41個場景

階段二：[ 資料與通訊層] Data & Communication (ETHERCAT)透過ETHERCAT高速採集馬達實時電流、速度、震動、數據及PLC/HMI/DRIVER等回饋訊號。

階段三：[資料健康檢查層] 檢查傳送數據完整性、範圍校驗、去噪以確保資料有效性

階段四：[ 特徵工程層] Signal & Feature Engineering訊號分析，進行信號預處理和特徵計算，不做篩選(在階段一進行)。

階段五：[ 核心演算法矩陣層] 分輕量（<1ms）、低量（<1min）及重訓(4HRS)：每毫秒進行輕量模型（非線性分析-隨機森林&XGBoost或LQR/MPC+神經網路補償(SERVER PC)），每分鐘用最近5分鐘的資料快速調整模型權重(只調整輸出後2層)以進行模型微調（Fine-tuning），當出現異常閥值或達到每分鐘時啟動模型評估，決定是否啟動重訓，運行AutoML矩陣時採用A/B機制，新模型先在影子模式（Shadow Mode） 運行：同時推理但不輸出控制指令，只記錄誤差。運行一段時間（如10分鐘）後，比較新舊模型的殘差均方根。只有新模型顯著優於舊模型，才正式切換。否則自動回滾到舊模型，並標記本次重訓失敗，避免新模型失敗卻去更新模型參數，若Fallback推理失敗則沿用前值，連續3次FALL則採用PID備份值，連續10次需通知專業人員處理

其中AutoML 並行訓練矩陣為 : ML:TOP 20 Regression TOP 20 Classification TOP 10 Clustering。DL Pool : MLP RNN+LSTM BiDirectional GRU with Attention Network。

階段六：[ 決策與動態整合層] Cycle Ensemble & Winner Selection Engine優先採用內建模型（不做Ensemble）產生分析結果及數據，自動評估矩陣中所有演算法來決定是否啟動Ensamble Learning求得當前Cycle 表現最佳的最佳解。

階段七：[ 可解釋與控制層] Explainable AI & Smart Deployment使用SHAP進行故障成因逆向分析 其在後臺診斷模式運行，不幹擾主控制回路，僅當檢測到設備預測異常時觸發生成維修建議及模型修改，也可切換為可透過ETHERCAT實現毫秒級性能微調控制回饋 形成閉環性能提升控制迴路

SHAP模式 控制路徑 診斷路徑（後臺）

正常模式 輕量模型推理 + EtherCAT 回饋 SHAP + 深度模型後臺運行，異常時報警

診斷模式 暫停控制優化（保持當前輸出） SHAP 深入分析故障根因，生成維修建議

性能微調模式 輕量模型 + 閉環微調（無SHAP） SHAP 暫停，只記錄資料

[正常模式]

↓ 残差连续 > 阈值 × 3个周期

[诊断模式]（自动触发）

↓ SHAP分析完成，生成维修建议

↓ 操作员确认维修或忽略

↓ 若维修后残差恢复正常 → 回[正常模式]

↓ 若需性能优化 → 操作员手动切[性能微调模式]

[性能微调模式]

↓ 优化完成或超时 → 回[正常模式]

階段八: [監控儀錶板（Observability）] 視覺化儀錶盤，即時顯示：

1. AI SER PLATFORM的主控制台

主控制按鈕如下:  ON/OFF/CYCLE START/STOP/EMERGENCY STOP

訓練狀態顯示:   a.-  HEAVY TRAIN/MIN TRAIN / MS TRAIN

b.--  FULL RETRAIN / FINE-TUNE  / INFERENCE ONLY

狀況顯示: ALARM / ERROR/ NORMAL

模式顯示:  顯示工況情境模型

2. 當前使用的模型版本及工況版本

殘差趨勢圖

推理延遲（P95、P99）

模型性能分數（R²、準確率、LOSS等）

最後重訓時間

等等

3. 資料生命週期管理資訊

數據保留策略：

最近7天数据：全量保留

7-30天：采样保留（如每小时1条）

30天以上：仅保留统计特征（均值、方差、极值）

階段九：[系統日誌與審計追蹤] ~ISO 9001 / IEC 61508 認證 、故障回溯與根因分析及模型版本合規性追溯

所有模型切換記錄（時間、原因、新舊版本）

所有異常觸發記錄（時間、殘差值、觸發模塊）

所有專家介入記錄（時間、操作人員、新增場景標籤）